技术调研报告

RK3562 GPU / RGA / NPU 与 LVGL 加速

面向有道 Y01 词典笔、Falcon miniapp 与全屏 LVGL 前台的可执行路线

调研日期: 2026-08-06

设备画像: OVERHEAD_Y01_SKU_CHN_PRO / 固件 4.8.6 / RK3562 / AArch64

显示基线: LVGL 9.5.0 / DRM-KMS / 960×266 逻辑画布 / 480×960 DSI

状态: 芯片与上游能力已确认；Y01 GPU/RGA/NPU 用户态库待真机探测

# 一、结论摘要

这颗 RK3562 从芯片和开源软件栈看，具备三类可利用的硬件能力：

Mali Bifrost GPU：适合把 LVGL 的填充、纹理、透明混合、图片和动画绘制迁移到 OpenGL ES。

RGA2：独立 2D 加速器，适合先搬走当前代码中的 270°旋转、缩放、色彩转换、bitblt 和 alpha 混合。

RKNPU：独立神经网络加速器，适合 OCR 检测/识别、图像分类、轻量目标检测、语音特征或发音评分模型；它不参与 LVGL 控件渲染。

对当前工程，推荐顺序是：

先做 RGA2 旋转减负，再做 DRM + GBM + EGL/GLES 的 GPU 路线，最后把 RKNPU 接到扫描和语音业务。

原因是当前 LVGL 已稳定跑到约 40.6 FPS，CPU 平均约 43.1% 的一个核心；直接重写整条显示链路的风险高，而 RGA2 可以保持现有 LVGL 和 DRM 接口，只替换最后的像素搬运阶段。

本次已接入一台 RK3562 定制 Linux 板进行只读探测。ADB 枚举仍显示 product:occam / model:Nexus_4，但内核为 5.10.160 aarch64，设备树型号为 Rockchip RK3562 ORANGE LP4 V10 Board，因此不能再把 ADB 型号字段当作产品型号证据。

真机结果已经改变了 GPU 判断：/sys/firmware/devicetree/base/gpu@ff320000/status 为 disabled；未发现 /dev/mali*、Mali/Panfrost 驱动、libEGL.so、libGLES*.so 或 libgbm.so。因此当前固件不能直接创建 OpenGL ES/EGL context，打开 LVGL 的 LV_USE_OPENGLES 宏也不会解决问题。另一方面，/dev/rga、librga.so.2.1.0（RGA API 1.9.2）存在，RKNPU 设备树状态为 okay、DRM 节点由 RKNPU 驱动接管，且 librknnrt.so 与 rknn_server 存在。

# 二、证据分级

| 能力 | 芯片/上游证据 | 当前连接固件状态 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU | RK3562 上游设备树含 gpu@ff320000，兼容串为 arm,mali-bifrost | GPU 节点为 disabled；无 /dev/mali*、Mali/Panfrost、EGL/GLES/GBM 用户态库 | 当前固件不可用 OpenGL ES；需先启用并匹配整套 GPU 栈 |
| RGA2 | 上游设备树含 rga@ff440000，兼容串为 rockchip,rga2_core0 | /dev/rga 存在，librga.so.2.1.0 存在，API 版本 1.9.2 | 可以立即做旋转/缩放 PoC |
| NPU | 上游设备树含 npu@ff300000，兼容串为 rockchip,rk3562-rknpu | 节点为 okay，card1/renderD129 由 RKNPU 驱动接管，librknnrt.so、rknn_server 存在 | 可以独立接入 RKNN 推理 |
| LVGL OpenGL ES | LVGL 9.5 文档提供 DRM + GBM + EGL/GLES 和 OpenGL draw unit | 当前 lv_conf.h 使用软件绘制，LV_USE_OPENGLES=0 | 软件路径可保留，GPU 路线可增量验证 |
| Falcon 共存 | 当前启动器已能从 Falcon 入口切换到全屏 LVGL 并恢复 Falcon | 同帧嵌入仍无公开 Surface/纹理接口 | 推荐“miniapp 外壳 + LVGL 前台 + 原生服务桥” |

# 三、当前显示链路的可优化位置

当前应用的 LVGL 逻辑画布是 960×266，物理面板是 480×960。DrmBackend::present_logical() 在 CPU 上完成逻辑画布到物理 dumb buffer 的旋转、偏移和像素复制，然后提交 KMS page flip。

这条链路可以拆成：

LVGL 软件绘制  →  960×266 逻辑帧
             →  270°旋转 + x/y 偏移 + 格式/stride 处理
             →  480×960 DRM buffer
             →  KMS page flip

因此即使不改变 LVGL 控件和页面代码，也可以先让 RGA2 接管中间的旋转/复制，再评估 CPU 和帧时间变化。GPU 路线则应把 LVGL 的绘制目标改为 GBM/EGL 可用的 GPU buffer，并用 GLES 合成最终的旋转和裁剪结果。

图 1  GPU、RGA、RKNPU 与 LVGL/Falcon 的分层架构

# 四、GPU 路线

## 4.1 LVGL 9.5 已有的接入方式

LVGL 9.5 的 Linux DRM 文档给出了两条显示缓冲路径：

dumb buffer：简单、依赖少，适合当前 PoC；

GBM buffer：由 libgbm 分配 GPU 友好的 buffer。

在 DRM 之上启用 EGL/GLES 时，LVGL 可自动初始化 EGL；启用 LV_USE_DRAW_OPENGLES 后，OpenGL draw unit 可以处理填充、边框、阴影、文字、弧线、线条、三角形和图片等绘制任务，并利用纹理缓存和 GPU 混合。

候选配置如下：

#define LV_USE_LINUX_DRM             1
#define LV_USE_LINUX_DRM_GBM_BUFFERS 1
#define LV_USE_OPENGLES              1
#define LV_USE_DRAW_OPENGLES         1
#define LV_DRAW_OPENGLES_TEXTURE_CACHE_COUNT 64

这不是把几项宏打开就完成。当前连接固件还缺少 GPU 栈，必须先满足：

内核启用 GPU 驱动，且存在可访问的 /dev/dri/renderD* 或厂商 Mali 节点；

固件提供与内核驱动匹配的 libEGL.so、libGLESv2.so、libgbm.so；

AArch64/glibc 版本与现有交叉工具链兼容；

DRM master、GBM buffer、EGL context 和 Falcon 的显示所有权能够正确交接。

当前结论：OpenGL ES 暂不可用。 需要在 Buildroot/板级 DTS 中将 gpu@ff320000 设为 okay，加入与 5.10.160 内核匹配的 Mali 用户态驱动、EGL/GLES 和 GBM，再用 eglinfo 或最小 EGL 程序验证；在此之前，LVGL 应继续使用现有软件绘制，优先接入 RGA2。

## 4.2 Y01 需要特别处理的旋转问题

LVGL 的标准 DRM+EGL 示例默认把内容直接送到首选显示模式，而 Y01 的产品逻辑是旋转后的 960×266 画布叠加到 480×960 面板的可见区域。建议二选一：

方案 A：GPU 最终合成。 LVGL 在 960×266 的 EGL surface/texture 中绘制，使用一个简单 GLES shader 将纹理旋转 270°、偏移到物理画布，再输出到 GBM/KMS surface。这样最接近现有坐标契约。

方案 B：KMS plane 旋转。 如果真实 primary/overlay plane 暴露 rotation、alpha、zpos 和合适的 source/destination rectangle，可让 KMS 处理旋转，LVGL 只绘制逻辑 buffer。必须以 modetest 和实际画面为准，不能从芯片型号推断 plane 属性。

不建议第一步把 EGL 绘制后再 glReadPixels() 回 CPU dumb buffer；这样会引入 GPU→CPU 同步，可能抵消加速收益。

## 4.3 GPU 能带来的实际收益

多层透明、渐变、圆角和图片合成更适合 GPU；

纹理缓存可以降低静态卡片、图标和背景重复绘制成本；

页面切换、缩放、淡入淡出和图片动画更容易保持稳定帧率；

不能假设所有动态内容都变快。LVGL 文档明确指出，持续每帧变化的内容可能仍接近软件绘制，因为纹理缓存无法复用。

## 4.4 GPU 的主要风险

Y01 固件可能只有厂商闭源 Mali 用户态，或者根本没有暴露 EGL/GBM；

供应商库、内核驱动和 GPU 节点必须版本匹配；

当前 Falcon/miniapp 与 LVGL 的显示所有权切换仍需由 supervisor 管理；

GPU 合成并不会自动解决触摸坐标、字体授权、业务服务和功耗问题；

GPU 与 NPU/RGA 同时工作时会共享内存带宽，必须测量热和功耗。

# 五、RGA2 路线：建议最先验证

RGA 是独立 2D 硬件加速器，官方 librga/IM2D API 提供 imrotate、imresize、imflip、imblend、improcess、importbuffer_fd 和 wrapbuffer_fd 等能力，并把 RK3562 列为适用平台。

## 5.1 对当前代码的最小改造

保留 LVGL 软件绘制和现有 960×266 逻辑帧。

从 DRM buffer 导出 DMA-BUF fd，或确认 dumb buffer 可由 RGA 直接导入。

用 wrapbuffer_virtualaddr/importbuffer_fd 描述源和目标图像。

用 imrotate 完成 270°旋转，再用 destination rectangle 表达 Y01 的物理偏移。

用 imcheck 先检查格式、stride、对齐和硬件支持，再提交任务。

以现有软件版本为基线，比较 present_logical() 的平均/峰值耗时、CPU、FPS、RSS 和温度。

## 5.2 为什么它适合作为第一步

RGA 不改变 LVGL 的绘制 API，也不要求先建立 EGL context。即使 RGA 不可用，也可以保留软件 fallback；即使收益有限，实验仍能确认 DMA-BUF、格式和 KMS buffer 的硬件契约，为后续 GPU/NPU 共用 buffer 做准备。

# 六、NPU 路线

## 6.1 NPU 不负责画界面

RKNPU 的工作是张量推理，不是 LVGL 的控件渲染。不要把“启用 NPU”理解成“LVGL FPS 自动提高”。合理的组合是：

摄像头帧
  → RGA resize / rotate / color convert
  → RKNPU OCR / detection / classification
  → CPU 后处理、词典查询或音频服务
  → LVGL 显示识别框、结果和动画

## 6.2 官方软件栈与模型范围

Rockchip 官方 RKNN Toolkit2 文档明确把 RK3562 列入支持平台，并将流程分为：PC 端模型转换/量化、板端 RKNN Runtime C/C++ 推理。RKNPU2 API 提供 rknn_init、rknn_query、rknn_inputs_set、rknn_run、rknn_outputs_get，并支持查询 API/driver 版本、外部内存和零拷贝相关接口。

官方 RKNN Model Zoo 的 RK3562 列表已经覆盖：

PPOCR-Det / PPOCR-Rec：文字检测和识别；

YOLO 系列：目标检测、分割和姿态；

MobileNet/ResNet：分类；

wav2vec2、Whisper、zipformer、YAMNet：语音识别/分类；

lite-transformer：轻量翻译模型。

Model Zoo 给出了 RK3562 的参考推理数据，例如 INT8 ppocrv4_det 约 28 FPS、ppocrv4_rec FP16 约 54.3 FPS、yolov8n INT8 约 40.9 FPS。这些是模型推理时间，不包含完整的摄像头采集、RGA 预处理、后处理、词典查询和 UI 绘制，不能直接当作端到端产品帧率。

## 6.3 最适合 Y01 的 NPU 产品

最值得做的是“扫描学习工作台”：

摄像头/扫描输入；

RGA 将图像裁剪、旋转、缩放和转色；

RKNPU 执行文字检测和识别；

CPU 进行文本框排序、纠错、查词和音频选择；

LVGL 显示逐词高亮、释义卡片和跟读动画；

Falcon/原生服务负责网络、词典资源、升级和恢复。

这条路线能同时利用 RGA、NPU 和 LVGL，而不是为了“使用 NPU”单独增加一个没有产品价值的模型。

# 七、miniapp 保留方案

建议采用三进程/三层职责，而不是强行把 LVGL 控件塞进 Vue 页面：

Falcon miniapp：入口、系统 API、升级、账号与网络
        ↕ JSAPI / IPC
Native service：GPU/RGA/RKNN 适配、模型、缓存、进程状态
        ↕ DRM/KMS、evdev、DMA-BUF
LVGL：全屏前台 UI 和触摸交互

当前项目已经实现“Falcon 图标 → supervisor → 全屏 LVGL → 退出恢复 Falcon”。如果要保留 miniapp 进程常驻，需要先确认 Falcon 能释放 DRM master 和 hyn_ts，否则两个 UI 会争抢同一显示和触摸资源。若 miniapp 仅保留为入口和服务壳，则现有模式已经满足需求。

LVGL 与 miniapp 同一页面区域内实时嵌入，仍缺少 Falcon 公开的 Surface/纹理原生组件接口。可以做低帧率图片快照桥，但不建议把它当成 30 FPS 交互方案。

# 八、真机只读探测清单

Y01 重新连接后，先确认序列号，再把 <Y01_SERIAL> 替换为真实值。不要对未确认的设备执行后续命令。

adb devices -l
adb -s <Y01_SERIAL> shell uname -a
adb -s <Y01_SERIAL> shell cat /proc/device-tree/compatible
adb -s <Y01_SERIAL> shell 'ls -l /dev/dri /dev/mali* /dev/rga* /dev/rknpu* 2>/dev/null'
adb -s <Y01_SERIAL> shell 'find /lib /usr/lib -maxdepth 2 -type f \( -iname "*mali*" -o -iname "libEGL*" -o -iname "libGLES*" -o -iname "libgbm*" -o -iname "*rga*" -o -iname "*rknn*" \) 2>/dev/null'
adb -s <Y01_SERIAL> shell 'cat /proc/modules 2>/dev/null | grep -Ei "mali|panfrost|rga|rknpu"'
adb -s <Y01_SERIAL> shell 'cat /proc/rkrga/driver_version /sys/kernel/debug/rkrga/driver_version 2>/dev/null'
adb -s <Y01_SERIAL> shell 'ls -l /sys/class/drm; cat /sys/class/drm/card0/device/uevent 2>/dev/null'
adb -s <Y01_SERIAL> shell 'command -v eglinfo; command -v modetest; command -v gst-inspect-1.0; command -v rknn_server'
adb -s <Y01_SERIAL> shell 'dmesg 2>/dev/null | grep -Ei "mali|panfrost|rga|rknpu|egl|drm" | tail -n 120'

## 8.1 GPU 最小验收

eglInitialize 成功；

eglQueryString 能读到 EGL vendor/version；

GLES 2.0 context 成功创建；

GBM surface 能导出 DMA-BUF；

单色填充、纹理、alpha 混合和 270° shader 合成画面正确；

GPU 路线在 5 分钟运行中不黑屏、不泄漏、不破坏 Falcon 恢复。

## 8.2 RGA 最小验收

imcheck 通过源/目标格式与 stride；

270°旋转结果与当前 CPU 参考图逐像素一致；

旋转耗时、CPU 占用和峰值帧时间优于软件版本；

RGA 失败时自动回退 CPU，不影响退出和恢复。

## 8.3 NPU 最小验收

rknn_query(..., RKNN_QUERY_SDK_VERSION, ...) 返回 API/driver 版本；

目标模型在 PC 端转换为 RKNN，并用 RK3562 target 验证；

量化模型准确率满足文字识别/语音任务指标；

输入/输出内存同步明确，避免 DMA-BUF cache 不一致；

端到端延迟包含采集、RGA、NPU、后处理、查询和 LVGL 刷新。

# 九、分阶段实施建议

| 阶段 | 内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Y01 只读画像 | 确认节点、库、版本、权限、温度与频率 |
| P1 | RGA 旋转 PoC | 视觉逐像素一致，CPU/帧时间有明确收益 |
| P2 | GPU EGL/GLES 最小程序 | EGL/GBM/KMS 与 270°合成跑通 |
| P3 | LVGL OpenGL draw unit | 现有三页 UI、触摸、退出恢复全部通过 |
| P4 | RKNN OCR demo | PPOCR 检测/识别端到端跑通，结果可回传 LVGL |
| P5 | 产品化 | 模型/库授权、功耗热、异常恢复、升级回滚和多固件 profile 完成 |

# 十、主要风险

固件未启用：上游设备树节点可能被板级 DTS 关闭；必须以 /dev、模块、sysfs 和日志为准。

用户态库缺失：只有内核节点没有 libmali/libgbm/librknnrt 仍不能运行。

版本不匹配：RGA library/driver、RKNN Runtime/driver、Mali userspace/kernel 必须成套验证。

显示所有权：Falcon、LVGL 和任何 GLES/KMS 进程不能同时无协调地持有同一显示资源。

内存带宽与功耗：RGA、GPU、NPU 并发可能提高 DDR 和温度，低功耗设备需要页面级预算。

授权与发布：闭源 Mali/RKNN 运行库、模型和 CJK 字体都要单独确认可分发范围。

# 十一、参考资料

## 本地工程证据

M5 实机评估

Falcon 启动器评估

LVGL 9.5 配置

DRM 后端

Y01 设备 profile

## 官方/上游资料

Rockchip RK3562 上游设备树

Rockchip RKNN Toolkit2

Rockchip RKNPU2 Runtime

Rockchip RKNN Model Zoo

Rockchip librga

LVGL 9.5 OpenGL Overview

LVGL 9.5 OpenGL Draw Unit

LVGL 9.5 DRM + EGL